Specifikace požadavků pro venkovní žaluzie:

- Typ žaluzie: samonosné exteriérové, venkovní celohliníková žaluzie s lamelou typu Z90, s vlisovaným gumovým těsněním po celé délce lamely s vysokou odolností proti větru.

- Pohony, ovládání:

- elektrické ovládání elektromotory s následujícími parametry: Stupeň krytí IP54, Příkon při provozu min. 95W, Napájecí napětí 230V/50Hz,

- pomocí nástěnných ovladačů.

- Typ vedení: přiznané vodící lišty v barvě RAL.

- Krycí plech: přiznaný tvar „U“, hliníkový vč. oboustranného nástřiku RAL.

- Horní profil: pozinkovaný plech Fe, hliníkový profil – nástřik RAL.

- Dolní profil: hliníkový profil – nástřik RAL.

- Páska: tažná páska zajišťující vytažení žaluzii – 8 mm.

- Vodítka lamely: kovové, nýtované.

- Odolnost: proti větru až 88 km/h.

- Záruka: požadujeme záruku 2 roky na žaluzie a 5 let na elektrické pohony.

- Okna: počet bloků oken 47 kusů (2x dvou okno, 45x tří okno) a celková plocha oken cca 183,48 m2. Blok dvou oken (cca 1200 x 2200) bude řešen jednou žaluzií a blok tří oken (cca 1800 x 2200) bude řešen rovněž jednou žaluzií.

Specifikace elektroinstalace:

- s ohledem na minimalizaci zásahů do stávajících venkovních fasád a ostění. Pro ovládání jednotlivých pohonů venkovní žaluzie, je potřeba, aby ke každému oknu a jeho horní části rámu, byl přiveden elektrický kabel 4x1,5 CYKY.

- Kabelové trasy budou provedeny v lištách po povrchu stávajících stropů a stěnách včetně výchozí revize a platných právních norem.

- Ovládání žaluzií bude bezdrátové, pomocí nástěnných ovladačů a přehledných tlačítek nahoru, dolů, umístěné u okna na zdi.

  - požadovaný počet nástěnných ovládačů celkem: 47

Související stavební a ostatní práce:

- Zednické práce (oprava omítek v kabinetech, šatnách a učebnách včetně výmalby).

- Elektrikářské práce (viz. výše).

- Výpomocné práce.

- Odvoz a likvidace odpadu v souladu se zákonem.

- Lešení pro montáž žaluzií (poznámka: okna jsou otvíravá, nejsou fixní).